ESAME   DI  ARCHITETTURA  I

7 Luglio 2002

COMPITO   A

# Esercizio 1 (16 punti)

Si consideri l’automa di Mealy specificato dalla seguente tabella:

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S0 | S1/0 | S0/0 |
| S1 | S2/0 | S3/0 |
| S2 | S2/0 | S3/1 |
| S3 | S1/0 | S0/1 |
| S4 | S1/0 | S0/0 |
| S5 | S2/0 | S3/0 |

- Disegnare l’automa.

- Verificare se l’automa è minimizzabile ed eventualmente disegnare l’automa minimo.

- Disegnare l’automa di Moore equivalente all’automa minimo, se è stato individuato al punto precedente,  o all’automa in tabella e spiegare sinteticamente come si ottiene.

- Rappresentare su diagramma temporale la sequenza di uscita e gli stati attraversati (nell’automa minimo se esiste, altrimenti nell’automa in tabella) a fronte della sequenza di ingresso: 01000110011.

Esercizio 2 (14 punti)

Si considerino le funzioni booleane f (x) e g(x), con x espresso da 4 bit nella rappresentazione in complemento a 2, definite da:

f(x)  = 1 se e solo se x ³ 4 oppure x < 4

g(x) = 1 se e solo x è multiplo di 3

i) Trovare una espressione POS minimale per f(x) e disegnare un circuito con solo porte NOR.

ii) Trovare una espressione SOP minimale per g(x) e disegnare un circuito con solo porte NAND.

- COMPITO   C

Esercizio 1 (10 punti)

Trasformare il seguente automa di  Mealy in un automa di Moore e spiegare sinteticamente, usando un linguaggio formale, come avete ottenuto la conversione.

0/1

!/0

0/1

1/0

Esercizio 2 ( 20 punti)

Si consideri il circuito combinatorio nella parte sinistra della figura.

AUTOMA SF

X1

X2

X3

Il circuito è integrato, e dunque risultano accessibili solo i 3 ingressi e l’uscita Y.

Supponendo nota la struttura interna dell’integrato, si vuole diagnosticare la presenza di un eventuale guasto del circuito semplicemente applicando una sequenza di segnali binari in ingresso e verificando che l’output corrisponda alla funzione booleana implementata.

Comunemente, il guasto di una porta logica viene simboleggiato come uno “stack at one” (permanenza a 1), quando l’output della porta logica resta pari a 1 quale che siano i valori in ingresso, e “stack at zero” (permanenza a 0) quando invece la porta permane a zero per ogni valore degli ingressi.

Detta Y l’uscita dell’integrato, si identifichi una sequenza di n (n£8)  triple di input X1 X2 X3 (es: 000,010,011..) tale che un automa a stati finiti possa leggere sull’output Y la sequenza di bit prodotta dall’integrato , e diagnosticare l’eventuale presenza di un guasto. In particolare, l’automa deve produrre il seguente output a 3 bit:

000 = fase di valutazione ( ovvero: sequenza in esame), 001 = circuito funzionante correttamente

010 = AND oppure OR “stack at one”, 011 = AND “stack at zero” , 101 = OR ”stack at zero”

Ovviamente, un guasto sulla porta OR non consente di diagnosticare un guasto contemporaneo sulla porta AND, ed un guasto di tipo “stack at one” sulla porta OR o sulla porta AND produce lo stesso effetto, dunque i due eventi non sono distinguibili dall’esterno.

Si progetti l’automa a un ingresso e tre uscite secondo il metodo formale visto a lezione.

Suggerimento: elencare le sequenze di uscita attese per ciascuna possibile situazione (circuito funzionante, AND “stack at one” , ecc.) Notate anche che non è necessario testare il circuito con tutte le possibili sequenze di ingresso (8).

Nota: Non è fondamentale ai fini della valutazione arrivare fino al progetto circuitale. E’ invece fondamentale delineare la soluzione , motivandola, e disegnare l’automa.

#### SOLUZIONI

Compito A

Esercizio 1

- L’automa di Mealy in tabella è:

1/1

1/1

1/0

1/0

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

S0

S5

S3

S2

S1

S4

- Per verificare se l’automa di Mealy è minimo costruiamo la tabella triangolare:

| S1 | (S1,S2) (S0,S3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | X | X |  |  |  |
| S3 | X | X | (S1,S2) (S0,S3) |  |  |
| S4 |  | (S1,S2) (S0,S3) | X | X |  |
| S5 | (S1,S2) (S0,S3) |  | X | X | (S1,S2) (S0,S3) |
|  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 |

Una seconda analisi della tabella permette di vedere che tutte le caselle con le coppie si riferiscono a stati distinguibili, mentre sono indistinguibili gli stati S0 e S4 e gli stati S1 e S5.

Quindi l’automa minimo è costituito dagli stati:

Q0 ={ S0, S4}, Q1 = {S1, S5},  Q2 = S2, Q3 = S3

ed è rappresentato come segue:

1/1

1/1

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Q0

Q3

Q2

Q1

- L’automa di Moore equivalente ad un automa di Mealy si ottiene ponendo:

- uno stato iniziale indicato con Q0/–, che non produce output,

- per ognuno degli stati dell’automa di Mealy si distingue lo stato a cui si arriva producendo output 0  e lo stato a cui si arriva producendo 1,

- gli archi in modo consistente all’automa di Mealy.

L’automa di Moore equivalente all’automa minimo ricavato nel punto precedente:

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

Q0/0

Q0/--

Q0/1

Q3/0

Q3/1

Q1/0

Q2/0

- Assegniamo ai quattro stati dell’automa di Mealy minimo la codifica Q0 = 00, Q1 = 01, Q2 = 10, Q3 = 11 ed indichiamo i due bit rispettivamente con b1 e b0. Il diagramma temporale ottenuto a fronte della sequenza di ingresso 01000110011 è il seguente:

clock

b1

b0

output

Esercizio 2

La tabella seguente fornisce i valori di f e g per tutti i possibili valori di x:

| x3 | x2 | x1 | x0 | x | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |

Dalle mappe di Karnaugh ricaviamo le espressioni minimali (i letterali complementati sono sottolineati):

| \ x1 x0 x3 x2\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

x3

x2

x3

x2

f = (x3 + x2) (x3 + x2)

A questa espressione, per le proprietà dell’algebra booleana, corrisponde il seguente circuito con sole porte NOR:

| \ x1 x0 x3 x2\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

g = x3 x2 x1 x0 + x3 x2 x1 x0 + x3 x2 x1 x0 + x3 x2 x1 x0 + x3 x2 x1 x0

A questa espressione, per le proprietà dell’algebra booleana, corrisponde il seguente circuito con sole porte NAND:

x3

x2

x1

x0

x3

x2

x1

x0

x3

x2

x1

x0

x3

x2

x1

x0

x3

x2

x1

x0

- Compito C

Es 1. Per la descrizione sintetica, si veda la soluzione del compito A.

L’automa è il seguente

1

0

1

0

0

0

Q0/0

Q0/--

Q0/1

Q1/0

1

1

Q1/1

- Es. 2

Per risolvere il problema, conviene (come suggerito) scrivere una tabella di verità che visualizzi, per ogni combinazione degli ingressi, l’output in assenza di errori, e quello che si otterrebbe in presenza dei vari errori. Nella tabella che segue sono riportati anche i valori in uscita alla porta AND.

| Input | Output porta AND | Output porta OR (=Y) |
| --- | --- | --- |
| X3x2x1 | ANDok AND “1” AND “0” | CircuitoOK ¦ ORoAND”1” ¦ ORokAND”0” ¦ OR”0” |
| - 000 - 001 - 010 - 011 - 100 - 101 - 110 - 111 | 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 | 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 |

Legenda:

ANDok = porta AND funzionante

AND”1” = porta AND stack-at-1

AND”1” = porta AND stack-at-0

CircuitoOK = circuito funzionante correttamente

ORoAND”1” = la porta AND o la porta OR sono stack-at-1

ORokAND”0” = porta OR funziona correttamente, porta AND stack-at-0

OR”0” = porta OR stack-at-0

Osservate come alcune combinazioni di input consentano immediatamente di diagnosticare un errore. Ad esempio, l’input 5  produce output 0 solo in presenza di uno “stack at 1”. Dunque, applicando questo input si può subito accertare ola presenza di questo errore. L’input 6 consente di diagnosticare invece l’errore  OR “stack at 0”, se l’output è zero. Infine, l’input 7 consente di diagnosticare l’errore AND “stack at 0”.

Notate che basta applicare in sequenza gli input 5,6 e 7 per arrivare ad una diagnosi completa dei possibili eventi. L’automa è il seguente (ma si potrebbero trovare altre sequenze, ed altri ordini per la stessa sequenza):

0/011

1/001

1/000

0/101

1/010

0/000

S0

X/010

Negli stati “grigi” il sistema permane, continuando a produrre lo stesso “output” per qualsiasi input (per semplicità i cicli sono visualizzati solo per il primo stato finale).

Ricordiamo che gli output corrispondenti alle varie diagnosi sono:

000 = fase di valutazione ( ovvero: decisione in corso),001 = circuito funzionante correttamente

010 = AND oppure OR stack at one, 011 = AND stack at zero, 101 = OR stack at zero

Un errore commune nello svolgimento di questo esercizio è stato di non far transitare l’automa in uno stato finale una volta raggiunta una diagnosi certa.

In primo luogo, una volta diagnosticato un guasto, o uno stato di buon funzionamento, non ha senso lasciare che il sistema produca nuovi output. Ad esempio, la terna 100 consente di verificare la eventuale presenza di un guasto stack-at-1. Se questo guasto viene individuato, quali che siano i successive valori di y, l’output dell’automa  DEVE RESTARE 010, NON Può CAMBIARE, I guasti sono permanenti!

E’ facile intuire inoltre che, in un sistema reale, l’output dell’automa debba segnalare all’esterno la presenza di un malfunzionamento nel circuito integrato, e perciò il segnale di errore deve essere permanente, almeno fino a che il circuito difettoso viene rimosso e rimpiazzato da un altro circuito da testare (ovviamente, identico, visto che l’automa è tarato per testare un certo tipo di circuito digitale, utilizzando una ben precisa sequenza di test).

Per maggiore chiarezza:

Il test di correttezza consiste nell’applicare una sequenza di input al circuito da testare e collegare l’output ad un circuito sequenziale (rappresentato da un automa) che ne “interpreta” il significato.

Nello svolgimento è stata scelta una certa sequenza, ma altre scelte erano possibili.

Si applica dapprima la “terna” 100 al circuito integrato. L’automa ne legge l’output: se l’output è 1, come da tabella di verità, siamo in presenza di un errore OR or AND stack-at-1. Se invece l’output è zero, non si può decidere, e bisogna rimandare la decisione all’esame del successivo valore prodotto dal circuito.

Si applica successivamente la terna “101”. Se l’output è 0, siamo in presenza di un errore OR stack-at-0, altrimenti, bisogna rimandare la decisione all’esame del successivo valore prodotto dal circuito.

Infine, si applica la terna “110”. Se l’output è 1, il circuito funziona correttamente, altrimenti, siamo in presenza di un errore AND stack-at-0.

L’automa ha 7 stati, dunque occorrono 3 FF. Per semplicità, si possono usare FF D.

L’automa si può facilmente sintetizzare con il procedimento visto a lezione.