Suggerimenti per esercizi  (o tipologie di esercizi) su reti combinatorie

Sintetizzare con un PLA le seguenti espressioni booleane:

y1=x2x1x0+x1x0+x2(x1x0+x0)y2=x1x0+x1(x0+x2x1x0+x2)y3=x2x1+x0(x1+x2(x1x0+x0)

Dati 3 interi A, B e C 15 , rappresentati  da stringhe binarie, costruire il circuito che, se A³B, esegue un and logico fra B e C, altrimenti, esegue un OR logico fra A e C

Progettare il circuito combinatorio che esegue la somma aritmetica fra due stringhe binarie di quattro bit,  e calcolare il tempo di risposta massimo del circuito, nel caso si utilizzino solo porte NOR il cui tempo di risposta sia 10 nanosecondi.

Dati due ingressi binari A e B di 3 bit ciascuno, progettare il circuito la cui uscita sia pari ad A+B+1 (il "+" rappresenta la somma ARITMETICA)

Scrivere la tabella di verità e progettare un circuito decodificatore a 4 ingressi.

Date 5 variabili booleane x4, x3, x2, x1, x0,  e altre due variabili  y0 ed y1, progettare il circuito che, se y1y0=00, esegue x4andx0, se y1y0=01 esegue x4andx1, se y1y0=10 esegue x4andx2, se y1y0=11 esegue x4andx3.

Altre tipologie di esercizi:

Trasformare un  circuito  assegnato in un circuito equivalente che utilizzi tutte porte di tipo NOR.

Semplificare un'espressione booleana assegnata e costruire il circuito equivalente